Power Series – Asignación de Teclados a una Partición

Panel:

PC5010 (Power 832)

Resumen:

Los teclados pueden ser asignados de tres modos: como de partición 1, como de partición 2 o como Global.

Un teclado global, permite que un usuario pueda manipular las dos particiones desde el mismo teclado.

La asignación de los teclados a las particiones se hace en dos pasos:

1)• Active Partición 2

2)• Asignar al teclado partición y número

Una vez realizados los dos pasos de asignación de los teclados, se debe ejecutar el paso tres, supervisión de teclados.

Secciones de programación involucradas.

Sección [201] Activar Partición 2

Sección [000], [0] Partición y número del teclado

Sección [902] Supervisión del Sistema

Paso 1- Active Partición 2

La partición 2 debe ser activada antes de que cualquier teclado puede ser asignado a la partición 2.

Presione [*] [8] [código instalador] Entra a programación

Presione [201] Entra a activación de partición

Presione [1] Activa Partición 2

Paso 2- Asignación del Teclado

Esta programación se realiza desde cada uno de los teclados presentes en la instalación.

Programaremos la partición y el número para cada teclado.

Para asignar el teclado a una partición siga los siguientes pasos.

Presione [*] [8] [código instalador] Entra a programación

Presione [000] Programación de Teclado

Presione [0] Entra a sección de partición / espacio o número del teclado.

Presione dos dígitos, el primer dígito representa la partición asignada al teclado.

1 = Partición 1

2 = Partición 2

0 = Global

El segundo número representa el número del teclado. Estos números pueden ser del 1 al 8.

Nota: Cada teclado debe ser asignado con un número para poder ser supervisado correctamente.

Nota: Si se usa un teclado LCD 5500Z, este debe ser programado con el número 8 para poder ser usado con el software de programación DLS.

Solamente un LCD 5500Z debe ser asignado como número 8.

Al momento de programar los teclados el número 8 comunicará la información a los demás teclados LCD5500Z.

Paso 3 – Supervisión del Teclado

Como el panel de control tiene como función supervisar todos los módulos conectados después de un minuto de encenderse, debemos de hacer una supervisión manual al momento de asignar teclados al sistema.

Después que todos los teclados hayan sido asignados, se debe seguir los siguientes pasos:

Presione [*] [8] [código instalador] Entra a programación

Presione [902] Activa supervisión manual

Espere 1 minuto

Presione [903] Confirma módulos supervisados

Para confirmar los módulos supervisados por el panel de control, siga los siguientes pasos:

Presione [*] [8] [código instalador] Entra a programación

Presione [903] Muestra los módulos supervisados

Nota: Teclados (LED) están limitados a solamente mostrar con números los módulos presentes. Por favor referirse al manual de instalación en la sección 2.7.

Ayuda Técnica

1. Si un teclado es asignado a la partición 2 y la partición 2 no ha sido activada, el teclado no funcionará.

Para corregir esto, presione la tecla [#] por 3 segundos y luego presione [1], el teclado será entonces

temporalmente asignado a la partición 1. Entre programación y siga el paso 2.

2. Para asignar un teclado global, temporalmente, a una partición presione 1 ó 2 por 3 segundos y el teclado será asignado a la partición 1 ó 2 correspondiente. Si ninguna tecla es presionada, en 20 segundos el teclado regresará a estado global.

3. Un teclado asignado a una partición puede ser “prestado” a otra partición. Para hacer esto, presione la tecla [#] por 3 segundos. El teclado sonará 3 veces. Después de esto presione 1 para la partición 1 , y 2 para la partición 2. Si después de 20 segundos, ninguna tecla es presionada, el teclado regresará a su partición original.

.