Instrucciones para encender y apagar el GS-3055

- Asegúrese que el Jumper JP3 esté en posición de abajo. Si va a actualizar firmware este debe estar en la posición PRG.

- Para encender la unidad Conecte primero la batería de 12V @ 1.2 A/h.

- Luego conecte una fuente de 12VDC @ 1Amp a  la entrada de voltaje.

- Para apagar la unidad desconecte primero la fuente y por último la batería

Instrucciones para instalación de nuevo firmware 3.13 LATAM

- Desinstalar cualquier versión previamente instalada del software consola y del software de actualización. Si nunca ha instalado una versión previa por favor omita este paso.

- Descargar el software del correo electrónico y descomprimirlo.

- Si tiene instalado .NET Framework versión 3.5 omita este paso. De lo contrario  déle doble click a dotnetfx35setup.exe. Este ejecutable se encargará de descargar de Internet la versión completa del .NET frame work. ES INDISPENSABLE ESTAR CONECTADO A INTERNET.

- Si ya tiene instalado .NET continúe al paso 5.

- Darle doble-click a setup.exe o a FlashWizardSetup_LATAM.msi, para instalar el actualizador de firmware DSC flash utility - LATAM.

- Proceda con los pasos indicados en el instalador para terminar la instalación.

- Una vez instalado instale el software consola del radio dándole doble click a GS3055 Setup.exe.

- Siga las instrucciones del instalador y termine.

Instrucciones para la actualización de firmware.

- Inicie DSC flash utility – LATAM.

- Asegúrese de tener apagado su radio.

- Conecte el cable serial

- ponga el Jumper de programación PRG, puede usar el mismo Jumper de la batería.

- Encienda nuevamente el módulo. Recuerde, primero la batería con mano firme y luego la alimentación de 12 voltios.

- Presione next.

- Seleccione el puerto de comunicación adecuado. Si no está seguro de cual es diríjase al administrador de dispositivos de Windows y en Ports verifiq1ue qué puerto es.

- Indíquele la ruta del archivo GS3055_313_01_007.flash.

- Presione siguiente.

- Espere que el procedimiento concluya.

- Apague el radio cuando el programa le indique.

- Remueva el Jumper PGR y si usó el de la batería devuélvalo a la posición de arriba.

Recuerde que el uso de la batería de 1.2 amperios es INDISPENSABLE para asegurar la buena transmisión de datos de la unidad, se use o no fuente externa alimentadora de energía. NUNCA use una batería diferente a una de 12V @ 1.2A/h.

Instrucciones de programación remota

La Programación Remota puede utilizarse para realizar las modificaciones a la programación de un GS3055 remoto sin estar en el lugar. No es una operación de Asistencia  o diagnóstico a distancia ya que no es posible leer en remotamente la configuración actual del GS3055, sino sólo enviar mensajes SMS para reconfigurarlo.

Para realizar la Programación Remota es necesario conectar al PC un GS3055 y ejecutar el siguiente procedimiento:

- Con la aplicación de software consola, cargue los datos de configuración del Cliente correspondiente.

- Haga los cambios necesarios pero NO GUARDE la nueva configuración.

- Enviar al GS3055-IG remoto el mensaje SMS: #CódigodeAcceso#*PRG* (habilitar Programación Remota). NOTA durante la programación de remota, los LED Rojo y Amarillo titilarán intermitentemente cada segundo.

- Seleccione ‘Programación->Remota’ en el menú.

- Seleccione el Cliente en la ventana que aparece.

- Click en ‘View All’ si quiere volver a configurar el GS3055 completamente o ‘Match’ si quiere enviar mensajes SMS para hacer cambios.

- En la ventana inferior verá el listado de los SMS a enviar al radio para realizar la programación (estos SMS pueden enviarse también desde un celular común y corriente: en dicho caso no es indispensable conectar un GS3055 al PC);

- Elegir los SMS a enviar.

- Una vez elegidos los SMS a enviar, hacer clic en ‘Download’.

- Digite el número telefónico del GS3055 remoto.

- Confirmar y enviar de forma definitiva la programación haciendo clic en el pulsador ‘Call’.

- Si terminó la programación envíe un SMS  #CódigodeAcceso#**, esto cerrará la programación remota.

- Ahora si puede guardar las modificaciones realizadas guardando la configuración del cliente.

- El radio retornará un SMS al remitente con la lista de los SMS programados según la tabla siguiente:

| Caracter | SMS | Caracter | SMS |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Configuración de Salidas | l | Mensaje de Restauración Entrada 3 |
| b | Plantilla Transmisor SMS | m | Mensaje de Activación Entrada 4 |
| c | Polaridad de Entrada y otro | n | Mensaje de Restauración Entrada 4 |
| d | Transmisor en Contact ID | o | Fallo Línea Terrestre |
| e | Programación GPSR1 | p | Línea Terrestre Restaurada |
| f | Programación GPSR2 | q | Fallo de la Red |
| g | Mensaje de Activación Entrada 1 | r | Red Restaurada |
| h | Mensaje de Restauración Entrada 1 | s | Fallo Alimentación |
| i | Mensaje de Activación Entrada 2 | t | Alimentación Restaurada |
| j | Mensaje de Restauración Entrada 2 | u | SMS Periódico |
| k | Mensaje de Activación Entrada 3 |  |  |

Durante la programación remota el radio no enviará señales y todas sus funciones estarán deshabilitadas.