接口文档

杭州海康威视数字技术股份有限公司

文档编号

HCUsbSDK

V1.0接口说明文档

密级级别：[内部公开]

生效时间： 2015年7月29日

保密期：无

杭州海康威视数字技术股份有限公司   版权所有

文档修订记录

| 版本编号 | *变化 状态 | 简要说明（变更内容和变更范围） | 日期 | 变更人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | A | HCUsbSDK接口说明文档。 | 2015-07-27 | 曹润泽 |  |
| V0.2 | M | 根据张工的评审意见进行修改。 修改了枚举设备接口。 修改了HCUsbSDK的基本信息。 | 2015-07-29 | 曹润泽 |  |
| V0.3 | M | 根据评审意见，做了修改。 评审意见参见本预审问题列表。 | 2015-08-03 | 曹润泽 |  |
| V0.4 | M | 根据8月4号，新的评审意见进行了修改。 变更内容：修改了描述错误，如1-1中去掉“静态链接库” 4-3某一错误码的命名格式不统一 | 2015-08-05 | 曹润泽 |  |
| V0.5 | M | 修改了库的命名，将原先的UsbSDK更名为HCUsbSDK | 2015-08-06 | 曹润泽 |  |
| V0.6 | M | 修改了USB_CONFIG_INPUT_INFO，移除了命令码字段。 修改了USB_SDK_SetDeviceConfig、USB_SDK_GetDeviceConfig、 USB_SDK_ControlDevice，参数中添加了命令码 | 2015-08-14 | 曹润泽 |  |
| V0.7 | M | 修改了USB_SDK_ControlDevice的参数，将原来的ParamInfo和InputInfo合并为USB_CONTROL_INPUT_INFO。 修改了一些外部结构体的命名，为外部结构体添加dwSize字段，并调整字节对齐。 | 2015-08-19 | 曹润泽 |  |
| V1.0 | M | 修改了结构体USB_SDK_USER_LOGIN_INFO、USB_SDK_DEVICE_INFO。删除了“设置PSAM卡座”功能； | 2015-09-16 | 曹润泽 |  |
| V1.1 | M | 添加设备升级接口；修改设备注册结构体中关于设备版本号格式的描述；修改设备枚举接口的备注说明 | 2016-01-19 | 曹润泽 |  |

目    录

1.	HCUsbSDK基本信息	9

1.1	说明	9

2.	外部接口（客户端应用）	9

2.1	初始化SDK（新增通用接口）	9

2.1.1	数据结构与宏定义	9

2.1.2	接口函数	9

2.1.3	备注（Remark）	9

2.2	反初始化SDK（新增通用接口）	9

2.2.1	数据结构与宏定义	9

2.2.2	接口函数	9

2.2.3	备注（Remark）	10

2.3	枚举设备（新增通用接口）	10

2.3.1	数据结构与宏定义	10

2.3.2	接口函数	10

2.3.3	备注（Remark）	10

2.4	登录设备（新增通用接口）	11

2.4.1	数据结构与宏定义	11

2.4.2	接口函数	11

2.4.3	备注（Remark）	12

2.5	注销设备（新增通用接口）	12

2.5.1	数据结构与宏定义	12

2.5.2	接口函数	12

2.5.3	备注（Remark）	12

2.6	配置设备（新增通用接口）	12

2.6.1	数据结构与宏定义	12

2.6.2	接口函数	13

2.6.3	备注（Remark）	13

2.7	控制设备（新增通用接口）	13

2.7.1	数据结构与宏定义	13

2.7.2	接口函数	14

2.7.3	备注（Remark）	14

2.8	升级设备（新增通用接口）	14

2.8.1	数据结构与宏定义	14

2.8.2	接口函数	14

2.8.3	备注（Remark）	15

2.9	获取错误码（新增通用接口）	15

2.9.1	数据结构与宏定义	15

2.9.2	接口函数	15

2.9.3	备注（Remark）	16

2.10	获取错误信息（新增通用接口）	16

2.10.1	数据结构与宏定义	16

2.10.2	接口函数	16

2.10.3	备注（Remark）	16

2.11	设置日志属性（新增通用接口）	16

2.11.1	数据结构与宏定义	16

2.11.2	接口函数	16

2.11.3	备注（Remark）	16

2.12	获取SDK版本信息（新增通用接口）	17

2.12.1	数据结构与宏定义	17

2.12.2	接口函数	17

2.12.3	备注（Remark）	17

2.13	控制蜂鸣器及显示灯（新增）	17

2.13.1	命令码	17

2.13.2	数据结构	17

2.13.3	接口函数	17

2.13.4	备注（Remark）	18

2.14	获取发卡器版本（新增）	18

2.14.1	命令码	18

2.14.2	数据结构	18

2.14.3	接口函数	18

2.14.4	备注（Remark）	19

2.15	复位射频（新增）	19

2.15.1	命令码	19

2.15.2	数据结构	19

2.15.3	接口函数	19

2.15.4	备注（Remark）	19

2.16	设置操作卡协议类型（新增）	19

2.16.1	命令码	19

2.16.2	数据结构	19

2.16.3	接口函数	20

2.16.4	备注（Remark）	20

2.17	激活卡（寻卡、防冲突、激活三合一）（新增）	20

2.17.1	命令码	20

2.17.2	数据结构	20

2.17.3	备注（Remark）	21

2.17.4	接口函数	21

2.17.5	备注（Remark）	21

2.18	终止卡操作（新增）	21

2.18.1	命令码	21

2.18.2	数据结构	21

2.18.3	接口函数	22

2.18.4	备注（Remark）	22

2.19	(M1卡) 验证扇区密码（新增）	22

2.19.1	命令码	22

2.19.2	数据结构	22

2.19.3	接口函数	22

2.19.4	备注（Remark）	23

2.20	(M1卡) 读卡指定块数据（新增）	23

2.20.1	命令码	23

2.20.2	数据结构	23

2.20.3	接口函数	23

2.20.4	备注（Remark）	24

2.21	(M1卡) 写卡指定块数据（新增）	24

2.21.1	命令码	24

2.21.2	数据结构	24

2.21.3	接口函数	24

2.21.4	备注（Remark）	25

2.22	(M1卡) 修改指定扇区控制块（新增）	25

2.22.1	命令码	25

2.22.2	数据结构	25

2.22.3	接口函数	25

2.22.4	备注（Remark）	25

2.23	(M1卡) 块加值（新增）	26

2.23.1	命令码	26

2.23.2	数据结构	26

2.23.3	接口函数	26

2.23.4	备注（Remark）	26

2.24	(M1卡) 块减值（新增）	27

2.24.1	命令码	27

2.24.2	数据结构	27

2.24.3	接口函数	27

2.24.4	备注（Remark）	27

2.25	(M1卡) 回传块数值（新增）	28

2.25.1	命令码	28

2.25.2	数据结构	28

2.25.3	接口函数	28

2.25.4	备注（Remark）	28

2.26	(M1卡) 传送块数值（新增）	28

2.26.1	命令码	28

2.26.2	数据结构	28

2.26.3	接口函数	29

2.26.4	备注（Remark）	29

2.27	(M1卡) Mifare数据包透传（新增）	29

2.27.1	命令码	29

2.27.2	数据结构	29

2.27.3	接口函数	29

2.27.4	备注（Remark）	30

2.28	设置卡参数（新增）	30

2.28.1	命令码	30

2.28.2	数据结构	30

2.28.3	接口函数	30

2.28.4	备注（Remark）	31

2.29	重置CPU卡（新增）	31

2.29.1	命令码	31

2.29.2	数据结构	31

2.29.3	接口函数	31

2.29.4	备注（Remark）	32

2.30	CPU卡数据包透传（新增）	32

2.30.1	命令码	32

2.30.2	数据结构	32

2.30.3	接口函数	32

2.30.4	备注（Remark）	32

3.	其他	33

3.1	错误码	33

3.2	操作提示码	37

HCUsbSDK基本信息

说明

HCUsbSDK版本号：1.0.0.1

HCUsbSDK库的形式：提供动态库和头文件

HCUsbSDK库的名称：HCUsbSDK.dll、HCUsbSDK.lib、HCUsbSDK.h

支持的操作系统：WinXP/Win7(32位)。

外部接口（客户端应用）

初始化SDK（新增通用接口）

数据结构与宏定义

无

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_Init();

功能：初始化SDK

返回值：

TRUE-初始化成功, FALSE-初始化失败

备注（Remark）

在调用任何其他HCUsbSDK接口之前调用。

反初始化SDK（新增通用接口）

数据结构与宏定义

无

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_Cleanup()

功能：反初始化SDK

返回值：

TRUE-反初始化成功, FALSE-反初始化失败

备注（Remark）

在调用后，不可调用其他HCUsbSDK接口（USB_SDK_Init()除外）。

枚举设备（新增通用接口）

数据结构与宏定义

#define MAX_MANUFACTURE_LEN    32

#define MAX_DEVICE_NAME_LEN     32

#define MAX_SERIAL_NUM_LEN      48

typedef struct tagUSB_SDK_DEVICE_INFO

{

DWORD   dwSize;   //结构体大小

DWORD   dwVID;   //设备VID

DWORD   dwPID;   //设备PID

char  szManufacturer[MAX_MANUFACTURE_LEN/*32*/];//制造商（来自描述符）

char  szDeviceName[MAX_DEVICE_NAME_LEN/*32*/];//设备名称（来自描述符）

char  szSerialNumber[MAX_SERIAL_NUM_LEN/*48*/];//设备序列号（来自描述符）

BYTE     byRes[68];

} USB_SDK_DEVICE_INFO, *LPUSB_SDK_DEVICE_INFO; //192字节

typedef void(CALLBACK *fEnumDeviceCallBack)(USB_SDK_DEVICE_INFO *pDevceInfo, void *pUser);

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_EnumDevice(fEnumDeviceCallBack cbEnumDeviceCallBack, void* pUser);

功能：枚举设备

输入参数：

cbEnumDeviceCallBack-设备枚举回调

pUser-用户指针（传递给回调函数）

返回值：

TRUE-枚举成功, FALSE-枚举失败

备注（Remark）

在枚举时，每枚举到一个设备，便会调用设备枚举回调方法。枚举时，若SDK内部发生错误，该接口返回FALSE，此时可以通过调用USB_SDK_GetLastError()来取得错误码；若没有HID设备，但SDK内部也没有发生错误，则返回TRUE。

登录设备（新增通用接口）

数据结构与宏定义

#define MAX_DEVICE_NAME_LEN     32

#define MAX_SERIAL_NUM_LEN      48

#define MAX_USERNAME_LEN       32

#define MAX_PASSWORD_LEN       16

#define INVALID_USER_ID    -1

typedef struct tagUSB_SDK_USER_LOGIN_INFO

{

DWORD   dwSize; //结构体大小

DWORD   dwTimeout; //登录超时时间（单位：毫秒）

DWORD   dwVID;  //设备VID，枚举设备时得到

DWORD   dwPID;  //设备PID，枚举设备时得到

char    szUserName[MAX_USERNAME_LEN/*32*/]; //用户名

char    szPassword[MAX_PASSWORD_LEN/*16*/]; //密码

char    szSerialNumber[MAX_SERIAL_NUM_LEN/*48*/]; //设备序列号，枚举设备时得到

BYTE    byRes[80];

} USB_SDK_USER_LOGIN_INFO, *LPUSB_SDK_USER_LOGIN_INFO; //192字节

typedef struct tagUSB_SDK_DEVICE_REG_RES

{

DWORD   dwSize;   //结构体大小

char       szDeviceName[MAX_DEVICE_NAME_LEN /*32*/]; //设备名称

char       szSerialNumber[MAX_SERIAL_NUM_LEN /*48*/]; //设备序列号

DWORD   dwSoftwareVersion; //软件版本号，格式为：24-32位为主版本号，16-24位为次版本号；0-16位为最小版本号；若版本号为1.2.3则返回0x01020003

BYTE     byRes[40];

} USB_SDK_DEVICE_REG_RES, *LPUSB_SDK_DEVICE_REG_RES; //128字节

接口函数

LONG  __stdcall USB_SDK_Login(LPUSB_SDK_USER_LOGIN_INFO pUsbLoginInfo, LPUSB_SDK_DEVICE_REG_RES  pDevRegRes);

输入参数：

pUsbLoginInfo ：一个USB_SDK_USER_LOGIN_INFO结构

输出参数：

pDevRegRes ：一个USB_SDK_DEVICE_REG_RES结构

返回值：

INVALID_USER_ID – 登录失败；否则为有效的用户ID，有效ID的范围为0-128

备注（Remark）

只有在设备成功登录之后，才可以对设备进行其他操作。未登录或登录失败后，若进行其他操作，只会返回操作失败。

注销设备（新增通用接口）

数据结构与宏定义

无

接口函数

BOOL USB_SDK_Logout(LONG lUserID);

输入参数：

lUserID - USB_SDK_Login的返回值

返回值：

TRUE-注销成功, FALSE-注销失败

备注（Remark）

设置在成功注销之后，不可以进行任何其他操作。

配置设备（新增通用接口）

数据结构与宏定义

typedef struct tagUSB_CONFIG_INPUT_INFO

{

void      *lpCondBuffer;        //指向条件缓冲区

DWORD   dwCondBufferSize;//条件缓冲区大小

void      *lpInBuffer;          //指向输出缓冲区

DWORD   dwInBufferSize;   //输入缓冲区大小

BYTE      byRes[48];

} USB_CONFIG_INPUT_INFO, *LPUSB_CONFIG_INPUT_INFO; //64字节

typedef struct tagUSB_CONFIG_OUTPUT_INFO

{

void*  lpOutBuffer;      //指向输出缓冲区

DWORD  dwOutBufferSize;  //输出缓冲区大小

BYTE   byRes[56];

} USB_CONFIG_OUTPUT_INFO, *LPUSB_CONFIG_OUTPUT_INFO; //64字节

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_SetDeviceConfig(LONG lUserID,

DWORD dwCommand,

LPUSB_CONFIG_INPUT_INFO  pInputInfo,

LPUSB_CONFIG_OUTPUT_INFO  pOutputInfo);

功能：设置设备配置数据

输入参数：

lUserID：USB_SDK_Login的返回值

dwCommand：命令码

pInputInfo：一个USB_CONFIG_INPUT_INFO结构

输出参数：

pOutputInfo：一个USB_CONFIG_OUTPUT_INFO结构

返回值：

TRUE-设置成功, FALSE-设置失败

BOOL  __stdcall USB_SDK_GetDeviceConfig(LONG lUserID,

DWORD dwCommand,

LPUSB_CONFIG_INPUT_INFO  pInputInfo,

LPUSB_CONFIG_OUTPUT_INFO  pOutputInfo);

功能：获取设备配置数据

输入参数：

lUserID：USB_SDK_Login的返回值

dwCommand：命令码

pInputInfo：一个USB_CONFIG_INPUT_INFO结构

输出参数：

pOutputInfo：一个USB_CONFIG_OUTPUT_INFO结构

返回值：

TRUE-获取成功, FALSE-获取失败

备注（Remark）

控制设备（新增通用接口）

数据结构与宏定义

typedef struct tagUSB_CONFIG_INPUT_INFO

{

void       *lpParamBuffer;    //输入参数缓冲区

DWORD    dwParamBufferSize;//输入参数缓冲区大小

void       *lpInBuffer;      //输入缓冲区

DWORD    dwInBufferSize;  //输入缓冲区大小

BYTE      byRes[48];

} USB_CONTROL_INPUT_INFO, *LPUSB_CONTROL_INPUT_INFO; //64字节

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_ControlDevice(LONG lUserID,

DWORD   dwCommand;

LPUSB_CONTROL_INPUT_INFO   pInputInfo);

功能：控制设备

输入参数：

lUserID：USB_SDK_Login的返回值

dwCommand：命令码

pInputInfo：一个USB_CONTROL_INPUT_INFO结构

返回值：

TRUE-控制成功, FALSE-控制失败

备注（Remark）

无

升级设备（新增通用接口）

数据结构与宏定义

typedef struct tagUSB_UPGRADE_STATE_INFO

{

DWORD  dwSize;    //结构体大小

BYTE   byState;     //升级状态；0-失败；1-升级成功；2-正在传输升级包；

BYTE   byProgress;  //升级进度[0-100]；只有当byState为2时有效

BYTE   byRes[6] ;

} USB_UPGRADE_STATE_INFO, *LPUSB_UPGRADE_STATE_INFO; //12字节

typedef struct tagUSB_UPGRADE_COND

{

DWORD dwSize ;   //结构体大小

BYTE   byTimeout ; //升级过程的超时时间，有效值15-255（若小于15，则SDK内部将采用15），（单位：秒）

BYTE   byRes1[11] ;

} USB_UPGRADE_COND, *LPUSB_UPGRADE_COND ;//16字节

接口函数

LONG __stdcall USB_SDK_Upgrade (LONG      lUserID,

DWORD    dwUpgradeType,

char const   *sFileName,

void *pInbuffer,

DWORD dwBufferLen);

功能：升级设备

输入参数：

lUserID：USB_SDK_Login的返回值

dwUpgradeType：升级类型。置为0

sFileName：升级包文件路径（包括文件名）。路径长度和操作系统有关，sdk不做限制，windows默认路径长度小于等于256字节（包括文件名在内）。

pInbuffer：升级条件缓冲区。指向一个USB_UPGRADE_COND结构

dwBufferLen：升级条件缓冲区长度。USB_UPGRADE_COND结构的大小

返回值：-1-失败；其他值-作为USB_SDK_GetUpgradeState等函数的参数

BOOL __stdcall USB_SDK_GetUpgradeState(LONG  lUpgradeHandle,

LPUSB_UPGRADE_STATE_INFO pUpgradeState);

功能：获取升级状态

输入参数：lUpgradeHandle：USB_SDK_Upgrade的返回值

输出参数：pUpgradeState：指向一个USB_UPGRADE_STATE_INFO结构

返回值：TRUE-获取成功；FALSE-获取失败

BOOL __stdcall USB_SDK_CloseUpgradeHandle(LONG   lUpgradeHandle);

功能：关闭升级句柄，释放资源。

输入参数：lUpgradeHandle：USB_SDK_Upgrade的返回值

返回值：TRUE-表示成功，FALSE-表示失败

备注（Remark）

受设备本身性能影响，升级的过程中不可停止升级，一旦升级，要么成功，要么失败。

获取错误码（新增通用接口）

数据结构与宏定义

无

接口函数

DWORD __stdcall USB_SDK_GetLastError();

功能：获取错误码

返回值：

错误码

备注（Remark）

无

获取错误信息（新增通用接口）

数据结构与宏定义

无

接口函数

char* __stdcall USB_SDK_GetErrorMsg(DWORD dwErrorCode);

功能：获取错误码对应的信息

输入参数：错误码，为USB_SDK_GetLastError()非返回值

返回值：

NULL：获取错误信息失败

非NULL：C风格字符串形式的错误信息（英文）

备注（Remark）

无

设置日志属性（新增通用接口）

数据结构与宏定义

无

接口函数

BOOL __stdcall USB_SDK_SetLogToFile(DWORD dwLogLevel,

char const *strLogDir,

BOOL bAutoDel);

功能：配置日志信息

输入参数：

dwLogLevel – 日志级别

strLogDir – 日志目录

bAutoDel – 日志自动删除标记

返回值：

TRUE-设置成功，FALSE-设置失败

备注（Remark）

日志的级别（默认为0）：0-表示关闭日志，1-表示只输出ERROR错误日志，2-输出ERROR错误信息和DEBUG调试信息，3-输出ERROR错误信息、DEBUG调试信息和INFO普通信息等所有信息

获取SDK版本信息（新增通用接口）

数据结构与宏定义

无

接口函数

DWORD __stdcall USB_SDK_GetSDKVersion(void);

功能：取得HCUsbSDK的版本信息

返回值：版本信息

备注（Remark）

版本格式：若HCUsbSDK的版本号为1.2.3.4，则返回0x01020304，即24到32位为主版本；16-24位为子版本；8-16位为Builder编号1；0-8位为Builder编号2

控制蜂鸣器及显示灯（新增）

命令码

#define USB_SDK_SET_BEEP_AND_FLICKER        0x0100

数据结构

typedef struct tagUSB_SDK_BEEP_AND_FLICKER

{

DWORD  dwSize;   //结构体大小

BYTE      byBeepType;// 蜂鸣类型 0无效，1连续，2慢鸣，3快鸣，4停止

BYTE      byBeepCount;// 鸣叫次数, （只对慢鸣、快鸣有效，且不能为0）

BYTE      byFlickerType;// 闪烁类型 0无效，1连续，2错误，3正确，4停止

BYTE      byFlickerCount;// 闪烁次数（只对错误、正确有效，且不能为0）

BYTE      byRes[24];

} USB_SDK_BEEP_AND_FLICKER, *LPUSB_SDK_BEEP_AND_FLICKER; //32字节

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_SetDeviceConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LPUSB_CONFIG_INPUT_INFO pInputInfo,  LPUSB_CONFIG_OUTPUT_INFO pOutputInfo);

输入参数：

lUserID ： USB_SDK_Login的返回值

dwCommand = USB_SDK_SET_BEEP_AND_FLICKER

pInputInfo-> lpInBuffer = 一个USB_SDK_BEEP_AND_FLICKER结构

pInputInfo-> dwInBufferSize =一个USB_SDK_BEEP_AND_FLICKER结构的大小

输出参数：

NULL

返回值：

TRUE-成功

FALSE-失败

备注（Remark）

无

获取发卡器版本（新增）

命令码

#define USB_SDK_GET_HAIRPIN_VERSION         0x0101

数据结构

#define MAX_DEVICE_NAME_LEN    32

#define MAX_SERIAL_NUM_LEN     48

typedef struct tagUSB_SDK_HAIRPIN_VERSION

{

DWORD  dwSize;   //结构体大小

char      szDeviceName[MAX_DEVICE_NAME_LEN /*32*/]; //设备名称

char      szSerialNumber[MAX_SERIAL_NUM_LEN /*48*/]; //设备序列号

DWORD   dwSoftwareVersion; //软件版本号,高16位是主版本,低16位是次版本

BYTE     byRes[40];

} USB_SDK_HAIRPIN_VERSION, *LPUSB_SDK_HAIRPIN_VERSION; //128字节

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_GetDeviceConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LPUSB_CONFIG_INPUT_INFO pInputInfo,  LPUSB_CONFIG_OUTPUT_INFO pOutputInfo);

输入参数：

lUserID ： USB_SDK_Login的返回值

dwCommand = USB_SDK_GET_HAIRPIN_VERSION

输出参数：

pOutputInfo->lpOutBuffer = 一个USB_SDK_HAIRPIN_VERSION结构

pOutputInfo-> dwOutBufferSize =一个USB_SDK_HAIRPIN_VERSION结构的大小

返回值：

TRUE-成功

FALSE-失败

备注（Remark）

无

复位射频（新增）

命令码

#define USB_SDK_CTRL_RESET_RFC               0x0102

数据结构

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_ControlDevice(LONG lUserID, DWORD dwCommand;

LPUSB_CONTROL_INPUT_INFO pInputInfo);

输入参数：

lUserID ： USB_SDK_Login的返回值

dwCommand = USB_SDK_CTRL_RESET_RFC

pInputInfo = NULL

返回值：

TRUE - 成功

FALSE - 失败

备注（Remark）

无

设置操作卡协议类型（新增）

命令码

#define USB_SDK_SET_CARD_PROTO              0x0103

数据结构

typedef struct tagUSB_SDK_CARD_PROTO

{

DWORD  dwSize;   //结构体大小

BYTE    byProto; //卡协议类型（0-TypeA,1-TypeB,2-typeAB,3-125Khz,255所有）

BYTE    byRes[27];

} USB_SDK_CARD_PROTO, *LPUSB_SDK_CARD_PROTO; //32字节

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_SetDeviceConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LPUSB_CONFIG_INPUT_INFO pInputInfo,  LPUSB_CONFIG_OUTPUT_INFO pOutputInfo);

输入参数：

lUserID ： USB_SDK_Login的返回值

dwCommand = USB_SDK_SET_CARD_PROTO

pInputInfo-> lpInBuffer = 一个USB_SDK_CARD_PROTO结构

pInputInfo-> dwInBufferSize =一个USB_SDK_CARD_PROTO结构的大小

输出参数：

NULL

返回值：

TRUE-成功

FALSE-失败

备注（Remark）

无

激活卡（寻卡、防冲突、激活三合一）（新增）

命令码

#define USB_SDK_GET_ACTIVATE_CARD           0x0104

数据结构

typedef struct tagUSB_SDK_WAIT_SECOND

{

DWORD  dwSize;   //结构体大小

BYTE    byWait; // 1Byte操作等待时间（0-一直执行直到有卡响应，其他对应1S单位）

BYTE    byRes[27];

} USB_SDK_WAIT_SECOND, *LPUSB_SDK_WAIT_SECOND; //32字节

typedef struct tagUSB_SDK_ACTIVATE_CARD_RES

{

DWORD  dwSize;

BYTE   byCardType;// 卡类型（0-TypeA m1卡，1-TypeA cpu卡,2-TypeB,3-125kHz Id卡）

BYTE   bySerialLen; //卡物理序列号字节长度

BYTE   bySerial [10];//卡物理序列号

BYTE   bySelectVerifyLen; //选择确认长度

BYTE   bySelectVerify [3]; //选择确认(3字节)

BYTE   byRes[12];

} USB_SDK_ACTIVATE_CARD_RES, *LPUSB_SDK_ACTIVATE_CARD_RES; //32字节

备注（Remark）

byVerifyInfo的内容由设备指定，SDK不做任何操作。

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_GetDeviceConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LPUSB_CONFIG_INPUT_INFO pInputInfo,  LPUSB_CONFIG_OUTPUT_INFO pOutputInfo);

输入参数：

lUserID ： USB_SDK_Login的返回值

dwCommand = USB_SDK_GET_ACTIVATE_CARD

pInputInfo-> lpInBuffer = 一个USB_SDK_WAIT_SECOND结构

pInputInfo-> dwInBufferSize =一个USB_SDK_WAIT_SECOND结构的大小

输出参数：

pOutputInfo->lpOutBuffer = 一个USB_SDK_ACTIVATE_CARD_RES结构

pOutputInfo-> dwOutBufferSize =一个USB_SDK_ACTIVATE_CARD_RES结构的大小

返回值：

TRUE-成功

FALSE-失败

备注（Remark）

无

终止卡操作（新增）

命令码

#define USB_SDK_CTRL_STOP_CARD_OPER       0x0105

数据结构

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_ControlDevice(LONG lUserID, DWORD dwCommand;

LPUSB_CONTROL_INPUT_INFO pInputInfo);

输入参数：

lUserID ： USB_SDK_Login的返回值

dwCommand = USB_SDK_CTRL_STOP_CARD_OPER

pInputInfo = NULL

返回值：

TRUE-成功

FALSE-失败

备注（Remark）

无

(M1卡) 验证扇区密码（新增）

命令码

#define USB_SDK_SET_M1_PWD_VERIFY           0x0106

数据结构

typedef struct tagUSB_SDK_M1_PWD_VERIFY_INFO

{

DWORD  dwSize;   //结构体大小

BYTE     byPasswordType; // 密码类别（0-KeyA, 1-KeyB）

BYTE     bySectionNum; // 要验证密码的扇区号

BYTE     byRes1[2];  //保留字节

BYTE     byPassword[6]; // 6Byte密码

BYTE     byRes[18]; //保留字节

} USB_SDK_M1_PWD_VERIFY_INFO, *LPUSB_SDK_M1_PWD_VERIFY_INFO; //32字节

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_SetDeviceConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LPUSB_CONFIG_INPUT_INFO pInputInfo,  LPUSB_CONFIG_OUTPUT_INFO pOutputInfo);

输入参数：

lUserID ： USB_SDK_Login的返回值

dwCommand = USB_SDK_SET_M1_PWD_VERIFY

pInputInfo-> lpInBuffer = 一个USB_SDK_M1_PWD_VERIFY_INFO结构

pInputInfo-> dwInBufferSize =一个USB_SDK_M1_PWD_VERIFY_INFO结构的大小

输出参数：

NULL

返回值：

TRUE-成功

FALSE-失败

备注（Remark）

无

(M1卡) 读卡指定块数据（新增）

命令码

#define USB_SDK_GET_M1_READ_BLOCK           0x0107

数据结构

typedef struct tagUSB_SDK_M1_BLOCK_ADDR

{

DWORD  dwSize;

WORD    wAddr; // 2Byte块地址

BYTE     byRes[26];

} USB_SDK_M1_BLOCK_ADDR, *LPUSB_SDK_USB_M1_BLOCK_ADDR; //32字节

typedef struct tagUSB_SDK_M1_BLOCK_DATA

{

DWORD  dwSize;   //结构体大小

BYTE    byData[16];// 16Byte块数据

BYTE    byRes[12];

} USB_SDK_M1_BLOCK_DATA, *LPUSB_SDK_M1_BLOCK_DATA; //32字节

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_GetDeviceConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LPUSB_CONFIG_INPUT_INFO pInputInfo,  LPUSB_CONFIG_OUTPUT_INFO pOutputInfo);

输入参数：

lUserID ： USB_SDK_Login的返回值

dwCommand = USB_SDK_GET_M1_READ_BLOCK

pInputInfo-> lpInBuffer = 一个USB_SDK_M1_BLOCK_ADDR结构

pInputInfo-> dwInBufferSize = 一个USB_SDK_M1_BLOCK_ADDR结构的大小

输出参数：

pOutputInfo->lpOutBuffer = 一个USB_SDK_M1_BLOCK_DATA结构

pOutputInfo-> dwOutBufferSize = 一个USB_SDK_M1_BLOCK_DATA结构的大小

返回值：

TRUE-成功

FALSE-失败

备注（Remark）

无

(M1卡) 写卡指定块数据（新增）

命令码

#define USB_SDK_SET_M1_WRITE_BLOCK          0x0108

数据结构

typedef struct tagUSB_SDK_M1_BLOCK_WRITE_DATA

{

DWORD  dwSize;   //结构体大小

WORD    wAddr;    // 2Byte块地址

BYTE     byDataLen; // 数据长度(0-16)

BYTE     byRes1;    //保留字节

BYTE     byData[16]; //16Byte BUFF(要写的块数据)

BYTE     byRes[8];  //保留字节

} USB_SDK_M1_BLOCK_WRITE_DATA, *LPUSB_SDK_M1_BLOCK_WRITE_DATA; //32字节

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_SetDeviceConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LPUSB_CONFIG_INPUT_INFO pInputInfo,  LPUSB_CONFIG_OUTPUT_INFO pOutputInfo);

输入参数：

lUserID ： USB_SDK_Login的返回值

dwCommand = USB_SDK_SET_M1_WRITE_BLOCK

pInputInfo-> lpInBuffer = 一个USB_SDK_M1_BLOCK_WRITE_DATA结构

pInputInfo-> dwInBufferSize =一个USB_SDK_M1_BLOCK_WRITE_DATA结构的大小

输出参数：

NULL

返回值：

TRUE-成功

FALSE-失败

备注（Remark）

无

(M1卡) 修改指定扇区控制块（新增）

命令码

#define USB_SDK_SET_M1_MODIFY_SCB           0x0109

数据结构

typedef struct tagUSB_SDK_M1_MODIFY_SCB

{

DWORD  dwSize;   //结构体大小

BYTE     bySectionNum;  //1Byte扇区号

BYTE     byPasswordA[6];// 6Byte 密码A

BYTE     byRes1;    //保留字节

BYTE     byCtrlBits[4];   // 4Byte控制位

BYTE     byPasswordB[6];// 6Byte 密码B

BYTE     byRes[10]; //保留字节

} USB_SDK_M1_MODIFY_SCB, *LPUSB_SDK_M1_MODIFY_SCB; //32字节

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_SetDeviceConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LPUSB_CONFIG_INPUT_INFO pInputInfo,  LPUSB_CONFIG_OUTPUT_INFO pOutputInfo);

输入参数：

lUserID ： USB_SDK_Login的返回值

dwCommand = USB_SDK_SET_M1_MODIFY_SCB

pInputInfo-> lpInBuffer = 一个USB_SDK_M1_MODIFY_SCB结构

pInputInfo-> dwInBufferSize =一个USB_SDK_M1_MODIFY_SCB结构的大小

输出参数：

NULL

返回值：

TRUE-成功

FALSE-失败

备注（Remark）

对于M1卡，每个扇区最后一个块（尾块）第6到第9字节（共4字节）为控制位。

(M1卡) 块加值（新增）

命令码

#define USB_SDK_SET_M1_BLOCK_ADD_VALUE      0x010A

数据结构

typedef struct tagUSB_SDK_M1_BLOCK_OPER

{

DWORD  dwSize;   //结构体大小

WORD    wAddr;    // 2Byte块地址

WORD    wValue;    // 2Byte要增加的值

BYTE     byRes[24];

} USB_SDK_M1_BLOCK_OPER, *LPUSB_SDK_M1_BLOCK_OPER; //32字节

typedef struct tagUSB_SDK_M1_BLOCK_OPER_RES

{

DWORD  dwSize;

WORD    wSuccessNum;// 2Byte 实际成功次数

BYTE     byRes[26];

} USB_SDK_M1_BLOCK_OPER_RES, *LPUSB_SDK_M1_BLOCK_OPER_RES; //32字节

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_SetDeviceConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LPUSB_CONFIG_INPUT_INFO pInputInfo,  LPUSB_CONFIG_OUTPUT_INFO pOutputInfo);

输入参数：

lUserID ： USB_SDK_Login的返回值

dwCommand = USB_SDK_SET_M1_BLOCK_ADD_VALUE

pInputInfo-> lpInBuffer = 一个USB_SDK_M1_BLOCK_OPER结构

pInputInfo-> dwInBufferSize =一个USB_SDK_M1_BLOCK_OPER结构的大小

输出参数：

pOutputInfo->lpOutBuffer = 一个USB_SDK_M1_BLOCK_OPER_RES结构

pOutputInfo-> dwOutBufferSize =一个USB_SDK_M1_BLOCK_OPER_RES结构的大小

返回值：

TRUE-成功

FALSE-失败

备注（Remark）

块加值：增加块的内容，并将结果存入内部寄存器。

(M1卡) 块减值（新增）

命令码

#define USB_SDK_SET_M1_BLOCK_MINUS_VALUE    0x010B

数据结构

typedef struct tagUSB_SDK_M1_BLOCK_OPER

{

DWORD  dwSize;

WORD    wAddr;    // 2Byte块地址

WORD    wValue;    // 2Byte要减少的值

BYTE     byRes[24];

} USB_SDK_M1_BLOCK_OPER, *LPUSB_SDK_M1_BLOCK_OPER; //32字节

typedef struct tagUSB_SDK_M1_BLOCK_OPER_RES

{

DWORD  dwSize;

WORD    wSuccessNum;// 2Byte 实际成功次数

BYTE     byRes[26];

} USB_SDK_M1_BLOCK_OPER_RES, *LPUSB_SDK_M1_BLOCK_OPER_RES; //32字节

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_SetDeviceConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LPUSB_CONFIG_INPUT_INFO pInputInfo,  LPUSB_CONFIG_OUTPUT_INFO pOutputInfo);

输入参数：

lUserID ： USB_SDK_Login的返回值

dwCommand = USB_SDK_SET_M1_BLOCK_MINUS_VALUE

pInputInfo-> lpInBuffer = 一个USB_SDK_M1_BLOCK_OPER结构

pInputInfo-> dwInBufferSize =一个USB_SDK_M1_BLOCK_OPER结构的大小

输出参数：

pOutputInfo->lpOutBuffer = 一个USB_SDK_M1_BLOCK_OPER_RES结构

pOutputInfo-> dwOutBufferSize =一个USB_SDK_M1_BLOCK_OPER_RES结构的大小

返回值：

TRUE-成功

FALSE-失败

备注（Remark）

块减值：减少块的内容，并将结果存入内部寄存器。

(M1卡) 回传块数值（新增）

命令码

#define USB_SDK_CTRL_M1_BLOCK_TO_REG         0x010C

数据结构

typedef struct tagUSB_SDK_M1_BLOCK_ADDR

{

DWORD  dwSize;

WORD    wAddr;    // 2Byte块地址

BYTE     byRes[26];

} USB_SDK_M1_BLOCK_ADDR, *LPUSB_SDK_M1_BLOCK_ADDR; //32字节

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_ControlDevice(LONG lUserID, DWORD dwCommand;

LPUSB_CONTROL_INPUT_INFO pInputInfo);

输入参数：

lUserID ： USB_SDK_Login的返回值

dwCommand = USB_SDK_CTRL_M1_BLOCK_TO_REG

pInputInfo -> lpInBuffer = 一个USB_SDK_M1_BLOCK_ADDR结构

pInputInfo -> dwInBufferSize =一个USB_SDK_M1_BLOCK_ADDR结构的大小

返回值：

TRUE-成功

FALSE-失败

备注（Remark）

即将块中内容写入到卡的内部寄存器中。

(M1卡) 传送块数值（新增）

命令码

#define USB_SDK_CTRL_M1_REG_TO_BLOCK         0x010D

数据结构

typedef struct tagUSB_SDK_M1_BLOCK_ADDR

{

DWORD  dwSize;

WORD    wAddr;    // 2Byte块地址

BYTE     byRes[26];

} USB_SDK_M1_BLOCK_ADDR, *LPUSB_SDK_M1_BLOCK_ADDR; //32字节

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_ControlDevice(LONG lUserID, DWORD dwCommand;

LPUSB_CONTROL_INPUT_INFO pInputInfo);

输入参数：

lUserID ： USB_SDK_Login的返回值

dwCommand = USB_SDK_CTRL_M1_REG_TO_BLOCK

pInputInfo -> lpInBuffer = 一个USB_SDK_M1_BLOCK_ADDR结构

pInputInfo -> dwInBufferSize =一个USB_SDK_M1_BLOCK_ADDR结构的大小

返回值：

TRUE-成功

FALSE-失败

备注（Remark）

即将卡内部寄存器中内容写入到指定块中。

(M1卡) Mifare数据包透传（新增）

命令码

#define USB_SDK_SET_M1_MIFARE_PACK          0x010E

数据结构

typedef struct tagUSB_SDK_M1_MIFARE_PACK

{

DWORD  dwSize;

BYTE     byBufLen; //数据长度（0-255）

BYTE     byRes1[3]; //保留字节

BYTE     byBuf[255];//数据

BYTE     byRes2; //保留字节

BYTE     byDelay; //延迟时间（单位10ms）,0为默认值（2000ms）(由于SDK默认超时时间5秒，这个时间应不超过5秒)

BYTE     byRes[55];

} USB_SDK_M1_MIFARE_PACK, *LPUSB_SDK_M1_MIFARE_PACK; //320字节

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_SetDeviceConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LPUSB_CONFIG_INPUT_INFO pInputInfo,  LPUSB_CONFIG_OUTPUT_INFO pOutputInfo);

输入参数：

lUserID ： USB_SDK_Login的返回值

dwCommand = USB_SDK_SET_M1_MIFARE_PACK

pInputInfo-> lpInBuffer = 一个USB_SDK_M1_MIFARE_PACK结构

pInputInfo-> dwInBufferSize =一个USB_SDK_M1_MIFARE_PACK结构的大小

输出参数：

pOutputInfo->lpOutBuffer = 一个USB_SDK_M1_MIFARE_PACK结构

pOutputInfo-> dwOutBufferSize =一个USB_SDK_M1_MIFARE_PACK结构的大小

返回值：

TRUE-成功

FALSE-失败

备注（Remark）

无

设置卡参数（新增）

命令码

#define USB_SDK_SET_CARD_PARAM              0x0111

数据结构

typedef struct tagUSB_SDK_CARD_PARAM

{

DWORD  dwSize;

BYTE    byCardType; // 1Byte卡类型(0-13.56射频CPU卡，1-PSAM卡座1,2-PSAM卡座2)

BYTE    byCardProto; // 1Byte卡协议类型（0为T=0，1为T=1）

BYTE    byRes[26];

} USB_SDK_CARD_PARAM, *LPUSB_SDK_CARD_PARAM; //32字节

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_SetDeviceConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LPUSB_CONFIG_INPUT_INFO pInputInfo,  LPUSB_CONFIG_OUTPUT_INFO pOutputInfo);

输入参数：

lUserID ： USB_SDK_Login的返回值

dwCommand = USB_SDK_SET_PSAM_SOCKET_INFO

pInputInfo-> lpInBuffer = 一个USB_SDK_CARD_PARAM结构

pInputInfo-> dwInBufferSize =一个USB_SDK_CARD_PARAM结构的大小

输出参数：

NULL

返回值：

TRUE-成功

FALSE-失败

备注（Remark）

无

重置CPU卡（新增）

命令码

#define USB_SDK_GET_CPU_CARD_RESET          0x0112

数据结构

typedef struct tagUSB_SDK_CPU_CARD_RESET_RES

{

DWORD  dwSize;

BYTE     byBufLen;//byBuf中有效数据长度（0-60）

BYTE     byRes1[3]; //保留字节

BYTE     byBuf[60];//（一般是厂商信息）

BYTE     byRes[28]; //保留字节

} USB_SDK_CPU_CARD_RESET_RES, *LPUSB_SDK_CPU_CARD_RESET_RES; //96字节

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_GetDeviceConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LPUSB_CONFIG_INPUT_INFO pInputInfo,  LPUSB_CONFIG_OUTPUT_INFO pOutputInfo);

输入参数：

lUserID ： USB_SDK_Login的返回值

dwCommand = USB_SDK_GET_CPU_CARD_RESET

输出参数：

pOutputInfo->lpOutBuffer = 一个USB_SDK_CPU_CARD_RESET_RES结构

pOutputInfo-> dwOutBufferSize =一个USB_SDK_CPU_CARD_RESET_RES结构的大小

返回值：

TRUE-成功

FALSE-失败

备注（Remark）

byBuf[60]中的内容，由设备指定（一般是厂商信息），SDK不做任何操作。

CPU卡数据包透传（新增）

命令码

#define USB_SDK_SET_CPU_CARD_PACK           0x0113

数据结构

typedef struct tagUSB_SDK_CPU_CARD_PACK

{

DWORD  dwSize;

BYTE     byBufLen; //0-255

BYTE     byRes1[3]; //保留字节

BYTE     byBuf[255];

BYTE     byDelay; //延迟时间（单位10ms）,0为默认值（2000ms）(由于SDK默认超时时间5秒，这个时间应不超过5秒)

BYTE     byRes[56]; //保留字节

} USB_SDK_CPU_CARD_PACK, *LPUSB_SDK_CPU_CARD_PACK; //320字节

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_SetDeviceConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LPUSB_CONFIG_INPUT_INFO pInputInfo,  LPUSB_CONFIG_OUTPUT_INFO pOutputInfo);

输入参数：

lUserID ： USB_SDK_Login的返回值

dwCommand = USB_SDK_SET_CPU_CARD_PACK

pInputInfo-> lpInBuffer = 一个USB_SDK_CPU_CARD_PACK结构

pInputInfo-> dwInBufferSize =一个USB_SDK_CPU_CARD_PACK结构的大小

输出参数：

pOutputInfo->lpOutBuffer = 一个USB_SDK_CPU_CARD_PACK结构

pOutputInfo-> dwOutBufferSize =一个USB_SDK_CPU_CARD_PACK结构的大小

返回值：

TRUE-成功

FALSE-失败

备注（Remark）

无

其他

错误码

#define USB_ERROR_BASE                 0

#define USB_SUCCESS                    (USB_ERROR_BASE+0)   // Success (no error)

//SDK内部错误码

#define USB_ERROR_INIT_SDK             (USB_ERROR_BASE+1)   //SDK Init Failed

#define USB_ERROR_SDK_NOT_INIT         (USB_ERROR_BASE+2)   //SDK Not Initialization

#define USB_ERROR_NO_DEVICE            (USB_ERROR_BASE+3)   //No such device (it may have been disconnected)

#define USB_ERROR_ACCESS               (USB_ERROR_BASE+4)   //Access denied (insufficient permissions)

#define USB_ERROR_OPEN                 (USB_ERROR_BASE+5)   //Open Device failed

#define USB_ERROR_DEV_NOT_READY        (USB_ERROR_BASE+6)   //Device is Not Ready

#define USB_ERROR_IO                   (USB_ERROR_BASE+7)   //Input/output error

#define USB_ERROR_WRITE                (USB_ERROR_BASE+8)   //Write Data to Device Failed

#define USB_ERROR_READ                 (USB_ERROR_BASE+9)   //Read Data from device Failed

#define USB_ERROR_TIMEOUT              (USB_ERROR_BASE+10)  //Operation timed out

#define USB_ERROR_WRITE_TIMEOUT        (USB_ERROR_BASE+11)  //Write Data Timeout

#define USB_ERROR_READ_TIMEOUT         (USB_ERROR_BASE+12)  //Read Data Timeout

#define USB_ERROR_BUSY                 (USB_ERROR_BASE+13)  //Resource busy

#define USB_ERROR_WRITE_BUSY           (USB_ERROR_BASE+14)  //Device is Busy for Write Data

#define USB_ERROR_READ_BUSY            (USB_ERROR_BASE+15)  //Device is Busy for Read Data

#define USB_ERROR_CLOSE                (USB_ERROR_BASE+16)  //Close Device Error

#define USB_ERROR_OVERFLOW             (USB_ERROR_BASE+17)  //Overflow

#define USB_ERROR_NO_MEM               (USB_ERROR_BASE+18)  //Insufficient memory

#define USB_ERROR_PIPE                 (USB_ERROR_BASE+19)  //Pipe error

#define USB_ERROR_INTERRUPTED          (USB_ERROR_BASE+20)  //System call interrupted (perhaps due to signal)

#define USB_ERROR_NOT_SUPPORTED        (USB_ERROR_BASE+21)  //Operation not supported or unimplemented on this platform

#define USB_ERROR_WAIT_OBJ             (USB_ERROR_BASE+22)  //Wait obj Error

#define USB_ERROR_CREATE_OVERLAPPED    (USB_ERROR_BASE+23)  //Create IO Overlapped failed

#define USB_ERROR_OVERLAPPED           (USB_ERROR_BASE+24)  //IO Overlapped Event Invalid

#define USB_ERROR_RESET_EVENT          (USB_ERROR_BASE+25)  //Reset Overlapped Event Failed

#define USB_ERROR_SET_OUT_REPORT       (USB_ERROR_BASE+26)  //Set OutReport Error

#define USB_ERROR_RECV_PACK_TIMEOUT    (USB_ERROR_BASE+27)  //Timeout when Receive Package from Device

#define USB_ERROR_RECV_DATA_LEN        (USB_ERROR_BASE+28)  //The Length of the Data(form the Device) is Unexpect

#define USB_ERROR_PARAM_INVALID        (USB_ERROR_BASE+29)  //Param Invalid

#define USB_ERROR_PARAM_1_INVALID      (USB_ERROR_BASE+30)  //Param 1 Invalid

#define USB_ERROR_PARAM_2_INVALID      (USB_ERROR_BASE+31)  //Param 2 Invalid

#define USB_ERROR_PARAM_3_INVALID      (USB_ERROR_BASE+32)  //Param 3 Invalid

#define USB_ERROR_PARAM_4_INVALID      (USB_ERROR_BASE+33)  //Param 4 Invalid

#define USB_ERROR_PARAM_5_INVALID      (USB_ERROR_BASE+34)  //Param 5 Invalid

#define USB_ERROR_PARAM_6_INVALID      (USB_ERROR_BASE+35)  //Param 6 Invalid

#define USB_ERROR_PARAM_7_INVALID      (USB_ERROR_BASE+36)  //Param 7 Invalid

#define USB_ERROR_PARAM_8_INVALID      (USB_ERROR_BASE+37)  //Param 8 Invalid

#define USB_ERROR_INVALID_HANDLE       (USB_ERROR_BASE+38)  //Handle Invalid

#define USB_ERROR_INVALID_USER_ID      (USB_ERROR_BASE+39)  //Invalid User ID

#define USB_ERROR_INVALID_DEVICE_ID    (USB_ERROR_BASE+40)  //Device ID is Invalid

#define USB_ERROR_INVALID_SEESSION_ID  (USB_ERROR_BASE+41)  //Session ID is Invalid

#define USB_ERROR_CHECKSUM_FAILED      (USB_ERROR_BASE+42)  //Checksum Failed

#define USB_ERROR_INTER_STRUCT_SIZE    (USB_ERROR_BASE+43)  //Size of Inter Struct Error

#define USB_ERROR_EXTER_STRUCT_SIZE    (USB_ERROR_BASE+44)  //Size of Exter Struct Error

#define USB_ERROR_STRUCT_HEAD_VER      (USB_ERROR_BASE+45)  //Version of Struct Head is not Define

#define USB_ERROR_REG_SEESION          (USB_ERROR_BASE+46)  //Register Session Error

#define USB_ERROR_CONVERT_PARAM        (USB_ERROR_BASE+47)  //Convert Param Error

#define USB_ERROR_INTER_CMD_NOT_DEF    (USB_ERROR_BASE+48)  //Inter Command Not Define

#define USB_ERROR_EXTERNAL_CMD_NOT_DEF (USB_ERROR_BASE+49)  //External Command Not Define

#define USB_ERROR_GET_DEV_ENCRY        (USB_ERROR_BASE+50)  //Get Device Encrypt Error

#define USB_ERROR_GET_DEV_AES          (USB_ERROR_BASE+51)  //Get AES from Device Error

#define USB_ERROR_DEV_NOT_SUPPOTR_AES  (USB_ERROR_BASE+52)  //Device do not support AES

#define USB_ERROR_DEV_NOT_SUPPOTR_CRC  (USB_ERROR_BASE+53)  //Device do not support CRC

#define USB_ERROR_SDK_AES_MOD          (USB_ERROR_BASE+54)  //SDK Set AES Mod Error

#define USB_ERROR_SDK_AES_KEY          (USB_ERROR_BASE+55)  //SDK Set AES Key Error

#define USB_ERROR_SDK_AES_KEY_LEN      (USB_ERROR_BASE+56)  //The Length of AES Key is Not Math with the Type

#define USB_ERROR_SDK_AES_KEY_TYPE     (USB_ERROR_BASE+57)  //Wrong AES Type

#define USB_ERROR_SDK_AES_PROCESS      (USB_ERROR_BASE+58)  //SDK AES Process Error

#define USB_ERROR_AES_INPUT_DATA_LEN   (USB_ERROR_BASE+59)  //AES Input Data Length Error

#define USB_ERROR_GET_DEV_AES_KEY      (USB_ERROR_BASE+60)  //Get Device AES Key Error

#define USB_ERROR_DEV_REG              (USB_ERROR_BASE+61)  //Register Device Error

#define USB_ERROR_LOGIN                (USB_ERROR_BASE+62)  //Login Error

#define USB_ERROR_RELOGIN              (USB_ERROR_BASE+63)  //ReLogin Error

#define USB_ERROR_LOGOUT               (USB_ERROR_BASE+64)  //Logout Error

#define USB_ERROR_RET_HEAD_LENGTH      (USB_ERROR_BASE+65)  //The Length of Ret Head is Error

#define USB_ERROR_RET_HEAD_VERSION     (USB_ERROR_BASE+66)  //The Version of Ret Head is not Support

#define USB_ERROR_RET_HEAD             (USB_ERROR_BASE+67)  //Ret Head Error

#define USB_ERROR_RET_DATA_LEN         (USB_ERROR_BASE+68)  //The Data Length in RetHead is Error

//设备相关错误码

#define USB_ERROR_DEV_OPER_FAILED      (USB_ERROR_BASE+257)  //Device say : Operator Failed

#define USB_ERROR_DEV_OPER_NOT_SUPPORT (USB_ERROR_BASE+258)  //Device say : The Operator is Not Support in This Device

#define USB_ERROR_DEV_CHECK_SUM        (USB_ERROR_BASE+259)  //Dervice say : Device Checksum Failed

#define USB_ERROR_DEV_USER_ID          (USB_ERROR_BASE+260)  //Device say : Invalid UserID

#define USB_ERROR_DEV_SESSION_ID       (USB_ERROR_BASE+261)  //Device say : Invalid Session ID

#define USB_ERROR_DEV_OPER_TIMEOUT     (USB_ERROR_BASE+262)  //Device say : Operation Timeout

#define USB_ERROR_DEV_UNKNOW_OPER_RES  (USB_ERROR_BASE+512)  //Drvice Return Unknow Opreator Result

#define USB_ERROR_NOT_DEFINED          (USB_ERROR_BASE+0x02FE)  //Error code is not defined

#define USB_ERROR_OTHER                (USB_ERROR_BASE+0x02FF)  //Other error

操作提示码

#define USB_RET_SUCCESS                 0x00  //操作成功

#define USB_RET_FAILED                  0x01  //操作失败

#define USB_RET_OPER_NOT_SUPPORT        0x02  //设备不支持该操作

#define USB_RET_CHECK_SUM_ERROR         0x03  //校验和错误

#define USB_RET_INVALID_USER_ID         0x04  //非法的UserID

#define USB_RET_INVALID_SESSION_ID      0x05  //非法的SessionID

#define USB_RET_OPER_TIMEOUT            0x06  //设备操作超时