接口文档

杭州海康威视数字技术股份有限公司

文档编号

身份证阅读器HCUsbSDK

接口文档

杭州海康威视数字技术股份有限公司   版权所有

身份证阅读器HCUsbSDK

接口文档

目录

1.	简介	6

1.1	编写目的	6

1.2	背景	6

1.3	术语和缩写	6

1.4	参考资料	6

2.	总体架构	6

2.1	系统说明	6

2.2	运行环境	6

2.3	基本设计概念以及处理流程	7

2.3.1	SDK使用架构图	7

2.4	总体结构及模块划分	7

2.5	可测试性、维护/升级设计	8

2.6	可配置设计	8

2.7	尚未解决的问题	8

3.	模块说明	8

4.	外部接口	8

4.1	初始化SDK	8

4.1.1	数据结构与宏定义	8

4.1.2	接口函数	8

4.1.3	备注	8

4.2	反初始化SDK	9

4.2.1	数据结构与宏定义	9

4.2.2	接口函数	9

4.2.3	备注	9

4.3	枚举设备	9

4.3.1	数据结构与宏定义	9

4.3.2	接口函数	9

4.3.3	备注	10

4.4	登录设备	10

4.4.1	数据结构与宏定义	10

4.4.2	接口函数	11

4.4.3	备注	11

4.5	注销设备	11

4.5.1	数据结构与宏定义	11

4.5.2	接口函数	11

4.5.3	备注	11

4.6	配置设备	11

4.6.1	数据结构与宏定义	11

4.6.2	接口函数	12

4.6.3	备注	12

4.7	控制设备	13

4.7.1	数据结构与宏定义	13

4.7.2	接口函数	13

4.7.3	备注	13

4.8	升级设备	13

4.8.1	数据结构与宏定义	13

4.8.2	接口函数	14

4.8.3	备注	14

4.9	获取错误码	14

4.9.1	数据结构与宏定义	14

4.9.2	接口函数	15

4.9.3	备注	15

4.10	获取错误信息	15

4.10.1	数据结构与宏定义	15

4.10.2	接口函数	15

4.10.3	备注	15

4.11	设置日志属性	15

4.11.1	数据结构与宏定义	15

4.11.2	接口函数	15

4.11.3	备注	16

4.12	获取SDK版本信息	16

4.12.1	数据结构与宏定义	16

4.12.2	接口函数	16

4.12.3	备注	16

4.13	获取发卡器版本	16

4.13.1	命令码	16

4.13.2	数据结构	16

4.13.3	接口函数	17

4.13.4	备注	17

4.14	激活卡（寻卡、防冲突、激活三合一）	17

4.14.1	命令码	17

4.14.2	数据结构	17

4.14.3	接口函数	18

4.14.4	备注	18

4.15	获取身份证信息	18

4.15.1	命令码	18

4.15.2	数据结构	18

4.15.3	接口函数	19

4.15.4	备注	19

4.16	获取身份证追加地址信息	20

4.16.1	命令码	20

4.16.2	数据结构	20

4.16.3	接口函数	21

4.16.4	备注	21

5.	其他	21

5.1	错误码	21

5.2	操作提示码	24

简介

编写目的

阅读人员主要是：

外部用户接口主要针对：应用客户端，或者通用平台 ，行业平台；技术支持人员，测试人员；

内部协议接口主要针对：产品线同事，便于和SDK对接调试。

背景

术语和缩写

| 术语/缩写 | 含 义 |
| --- | --- |
| USB | Universal Serial Bus，通用串行总线 |
| SDK | Software Development Kit，软件开发套件 |
| HID | Human Interface Device，人机接口设备 |
| VID | 供应商ID，存在于USB设备的设备描述符中 |
| PID | 产品ID，存在于USB设备的设备描述符中 |
| GUID | Globally Unique Identifier，（全局唯一标识符） |
| Report | 报告，HID设备在通信时，数据以报告形式发送，第1字节为报告ID。报告的长度在HID设备的Report描述符中描述。 |
| 扇区 | Section。Mifare卡中的数据存放在扇区，扇区的大小一般都是固定的。常见的扇区大小是64Bytes |
| 块 | Block。Mifare卡中的数据存放在扇区，又可分为若干块。常见的块大小是16Bytes。 |
| 发卡器 | 可以对卡进行操作的设备，一般用于卡的读写 |

参考资料

总体架构

系统说明

为客户提供一套简洁清晰的USB控制设备API接口，要求数据结构和接口函数清晰易懂，使用方便。提供完善的网络配置和操作模块，实现注册、参数配置、用户管理等功能。

提取公共模块类，将共性抽象化，增强HCUsbSDK模块的可维护性和可扩展性，为以后的产品升级提供可靠平台。

运行环境

windows中英文、32位winXP/win7

基本设计概念以及处理流程

SDK使用架构图

总体结构及模块划分

SDK API接口：提供一组供客户端应用层调用的API函数。

应用层： SDK的所有功能API函数实现层。

公共模块层：为网络应用层提供公共的模块服务，该模块服务于应用层，和协议无关。

协议层：描述不同的网络协议，提供标准的协议接口。

OS层函数API：封装不同操作系统的OS函数为统一的API接口。

可测试性、维护/升级设计

整个系统采取分层设计，提取公共模块类，将共性抽象化，增强SDK模块的可维护性和可扩展性，为以后的产品升级提供可靠平台，分层及模块化的设计同时为自下而上的集成测试和基于功能的集成测试提供良好的框架基础。

可配置设计

尚未解决的问题

无

模块说明

外部接口

初始化SDK

数据结构与宏定义

无

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_Init();

功能：初始化SDK

返回值：

TRUE-初始化成功, FALSE-初始化失败

备注

在调用任何其他HCUsbSDK接口之前调用。

反初始化SDK

数据结构与宏定义

无

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_Cleanup()

功能：反初始化SDK

返回值：

TRUE-反初始化成功, FALSE-反初始化失败

备注

在调用后，不可调用其他HCUsbSDK接口（USB_SDK_Init()除外）。

枚举设备

数据结构与宏定义

#define MAX_MANUFACTURE_LEN    32

#define MAX_DEVICE_NAME_LEN     32

#define MAX_SERIAL_NUM_LEN      48

typedef struct tagUSB_SDK_DEVICE_INFO

{

DWORD   dwSize;   //结构体大小

DWORD   dwVID;   //设备VID

DWORD   dwPID;   //设备PID

char  szManufacturer[MAX_MANUFACTURE_LEN/*32*/];//制造商（来自描述符）

char  szDeviceName[MAX_DEVICE_NAME_LEN/*32*/];//设备名称（来自描述符）

char  szSerialNumber[MAX_SERIAL_NUM_LEN/*48*/];//设备序列号（来自描述符）

BYTE     byRes[68];

} USB_SDK_DEVICE_INFO, *LPUSB_SDK_DEVICE_INFO; //192字节

typedef void(CALLBACK *fEnumDeviceCallBack)(USB_SDK_DEVICE_INFO *pDevceInfo, void *pUser);

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_EnumDevice(fEnumDeviceCallBack cbEnumDeviceCallBack, void* pUser);

功能：枚举设备

输入参数：

cbEnumDeviceCallBack-设备枚举回调

pUser-用户指针（传递给回调函数）

返回值：

TRUE-枚举成功, FALSE-枚举失败

备注

在枚举时，每枚举到一个设备，便会调用设备枚举回调方法。枚举时，若SDK内部发生错误，该接口返回FALSE，此时可以通过调用USB_SDK_GetLastError()来取得错误码；若没有HID设备，但SDK内部也没有发生错误，则返回TRUE。

登录设备

数据结构与宏定义

#define MAX_DEVICE_NAME_LEN     32

#define MAX_SERIAL_NUM_LEN      48

#define MAX_USERNAME_LEN       32

#define MAX_PASSWORD_LEN       16

#define INVALID_USER_ID    -1

typedef struct tagUSB_SDK_USER_LOGIN_INFO

{

DWORD   dwSize; //结构体大小

DWORD   dwTimeout; //登录超时时间（单位：毫秒）

DWORD   dwVID;  //设备VID，枚举设备时得到

DWORD   dwPID;  //设备PID，枚举设备时得到

char    szUserName[MAX_USERNAME_LEN/*32*/]; //用户名

char    szPassword[MAX_PASSWORD_LEN/*16*/]; //密码

char    szSerialNumber[MAX_SERIAL_NUM_LEN/*48*/]; //设备序列号，枚举设备时得到

BYTE    byRes[80];

} USB_SDK_USER_LOGIN_INFO, *LPUSB_SDK_USER_LOGIN_INFO; //192字节

typedef struct tagUSB_SDK_DEVICE_REG_RES

{

DWORD   dwSize;   //结构体大小

char       szDeviceName[MAX_DEVICE_NAME_LEN /*32*/]; //设备名称

char       szSerialNumber[MAX_SERIAL_NUM_LEN /*48*/]; //设备序列号

DWORD   dwSoftwareVersion; //软件版本号，格式为：24-32位为主版本号，16-24位为次版本号；0-16位为最小版本号；若版本号为1.2.3则返回0x01020003

BYTE     byRes[40];

} USB_SDK_DEVICE_REG_RES, *LPUSB_SDK_DEVICE_REG_RES; //128字节

接口函数

LONG  __stdcall USB_SDK_Login(LPUSB_SDK_USER_LOGIN_INFO pUsbLoginInfo, LPUSB_SDK_DEVICE_REG_RES  pDevRegRes);

输入参数：

pUsbLoginInfo ：一个USB_SDK_USER_LOGIN_INFO结构

输出参数：

pDevRegRes ：一个USB_SDK_DEVICE_REG_RES结构

返回值：

INVALID_USER_ID – 登录失败；否则为有效的用户ID，有效ID的范围为0-128

备注

只有在设备成功登录之后，才可以对设备进行其他操作。未登录或登录失败后，若进行其他操作，只会返回操作失败。

注销设备

数据结构与宏定义

无

接口函数

BOOL USB_SDK_Logout(LONG lUserID);

输入参数：

lUserID - USB_SDK_Login的返回值

返回值：

TRUE-注销成功, FALSE-注销失败

备注

设置在成功注销之后，不可以进行任何其他操作。

配置设备

数据结构与宏定义

typedef struct tagUSB_CONFIG_INPUT_INFO

{

void      *lpCondBuffer;        //指向条件缓冲区

DWORD   dwCondBufferSize;//条件缓冲区大小

void      *lpInBuffer;          //指向输入缓冲区

DWORD   dwInBufferSize;   //输入缓冲区大小

BYTE      byRes[48];

} USB_CONFIG_INPUT_INFO, *LPUSB_CONFIG_INPUT_INFO; //64字节

typedef struct tagUSB_CONFIG_OUTPUT_INFO

{

void*  lpOutBuffer;      //指向输出缓冲区

DWORD  dwOutBufferSize;  //输出缓冲区大小

BYTE   byRes[56];

} USB_CONFIG_OUTPUT_INFO, *LPUSB_CONFIG_OUTPUT_INFO; //64字节

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_SetDeviceConfig(LONG lUserID,

DWORD dwCommand,

LPUSB_CONFIG_INPUT_INFO  pInputInfo,

LPUSB_CONFIG_OUTPUT_INFO  pOutputInfo);

功能：设置设备配置数据

输入参数：

lUserID：USB_SDK_Login的返回值

dwCommand：命令码

pInputInfo：一个USB_CONFIG_INPUT_INFO结构

输出参数：

pOutputInfo：一个USB_CONFIG_OUTPUT_INFO结构

返回值：

TRUE-设置成功, FALSE-设置失败

BOOL  __stdcall USB_SDK_GetDeviceConfig(LONG lUserID,

DWORD dwCommand,

LPUSB_CONFIG_INPUT_INFO  pInputInfo,

LPUSB_CONFIG_OUTPUT_INFO  pOutputInfo);

功能：获取设备配置数据

输入参数：

lUserID：USB_SDK_Login的返回值

dwCommand：命令码

pInputInfo：一个USB_CONFIG_INPUT_INFO结构

输出参数：

pOutputInfo：一个USB_CONFIG_OUTPUT_INFO结构

返回值：

TRUE-获取成功, FALSE-获取失败

备注

控制设备

数据结构与宏定义

typedef struct tagUSB_CONFIG_INPUT_INFO

{

void       *lpParamBuffer;    //输入参数缓冲区

DWORD    dwParamBufferSize;//输入参数缓冲区大小

void       *lpInBuffer;      //输入缓冲区

DWORD    dwInBufferSize;  //输入缓冲区大小

BYTE      byRes[48];

} USB_CONTROL_INPUT_INFO, *LPUSB_CONTROL_INPUT_INFO; //64字节

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_ControlDevice(LONG lUserID,

DWORD   dwCommand;

LPUSB_CONTROL_INPUT_INFO   pInputInfo);

功能：控制设备

输入参数：

lUserID：USB_SDK_Login的返回值

dwCommand：命令码

pInputInfo：一个USB_CONTROL_INPUT_INFO结构

返回值：

TRUE-控制成功, FALSE-控制失败

备注

无

升级设备

数据结构与宏定义

typedef struct tagUSB_UPGRADE_STATE_INFO

{

DWORD  dwSize;    //结构体大小

BYTE   byState;     //升级状态；0-失败；1-升级成功；2-正在传输升级包；4-升级写flash失败；5-升级包类型不匹配

BYTE   byProgress;  //升级进度[0-100]；只有当byState为2时有效

BYTE   byRes[6] ;

} USB_UPGRADE_STATE_INFO, *LPUSB_UPGRADE_STATE_INFO; //12字节

typedef struct tagUSB_UPGRADE_COND

{

DWORD dwSize;

BYTE   byTimeout;（建议设置超时时间：60s）

BYTE   byRes1[11];

} USB_UPGRADE_COND, *LPUSB_UPGRADE_COND ;//16字节

接口函数

LONG __stdcall USB_SDK_Upgrade (LONG      lUserID,

DWORD    dwUpgradeType,

char const   *sFileName,

void *pInbuffer,

DWORD dwBufferLen);

功能：升级设备

输入参数：

lUserID：USB_SDK_Login的返回值

dwUpgradeType：升级类型。置为0

sFileName：升级包文件路径（包括文件名）。路径长度和操作系统有关，sdk不做限制，windows默认路径长度小于等于256字节（包括文件名在内）。

pInbuffer：升级条件缓冲区。指向一个USB_UPGRADE_COND结构

dwBufferLen：升级条件缓冲区长度。USB_UPGRADE_COND结构的大小

返回值：-1-失败；其他值-作为USB_SDK_GetUpgradeState等函数的参数

BOOL __stdcall USB_SDK_GetUpgradeState(LONG  lUpgradeHandle,

LPUSB_UPGRADE_STATE_INFO pUpgradeState);

功能：获取升级状态（推荐循环调用时间间隔：100ms）

输入参数：lUpgradeHandle：USB_SDK_Upgrade的返回值

输出参数：pUpgradeState：指向一个USB_UPGRADE_STATE_INFO结构

返回值：TRUE-获取成功；FALSE-获取失败

BOOL __stdcall USB_SDK_CloseUpgradeHandle(LONG   lUpgradeHandle);

功能：关闭升级句柄，释放资源。

输入参数：lUpgradeHandle：USB_SDK_Upgrade的返回值

返回值：TRUE-表示成功，FALSE-表示失败

备注

受设备本身性能影响，升级的过程中不可停止升级，一旦升级，要么成功，要么失败。

获取错误码

数据结构与宏定义

无

接口函数

DWORD __stdcall USB_SDK_GetLastError();

功能：获取错误码

返回值：

错误码

备注

无

获取错误信息

数据结构与宏定义

无

接口函数

char* __stdcall USB_SDK_GetErrorMsg(DWORD dwErrorCode);

功能：获取错误码对应的信息

输入参数：错误码，为USB_SDK_GetLastError()非返回值

返回值：

NULL：获取错误信息失败

非NULL：C风格字符串形式的错误信息（英文）

备注

无

设置日志属性

数据结构与宏定义

无

接口函数

BOOL __stdcall USB_SDK_SetLogToFile(DWORD dwLogLevel,

char const *strLogDir,

BOOL bAutoDel);

功能：配置日志信息

输入参数：

dwLogLevel – 日志级别

strLogDir – 日志目录

bAutoDel – 日志自动删除标记

返回值：

TRUE-设置成功，FALSE-设置失败

备注

日志的级别（默认为0）：0-表示关闭日志，1-表示只输出ERROR错误日志，2-输出ERROR错误信息和DEBUG调试信息，3-输出ERROR错误信息、DEBUG调试信息和INFO普通信息等所有信息

获取SDK版本信息

数据结构与宏定义

无

接口函数

DWORD __stdcall USB_SDK_GetSDKVersion(void);

功能：取得HCUsbSDK的版本信息

返回值：版本信息

备注

版本格式：若HCUsbSDK的版本号为1.2.3.4，则返回0x01020304，即24到32位为主版本；16-24位为子版本；8-16位为Builder编号1；0-8位为Builder编号2

获取发卡器版本

命令码

#define USB_SDK_GET_HAIRPIN_VERSION         0x0101

数据结构

#define MAX_DEVICE_NAME_LEN    32

#define MAX_SERIAL_NUM_LEN     48

typedef struct tagUSB_SDK_HAIRPIN_VERSION

{

DWORD  dwSize;   //结构体大小

char      szDeviceName[MAX_DEVICE_NAME_LEN /*32*/]; //设备名称

char      szSerialNumber[MAX_SERIAL_NUM_LEN /*48*/]; //设备序列号

DWORD   dwSoftwareVersion; //软件版本号,版本格式：版本号为1.2.3，则返回0x01020003，即24-32位为主版本号；16-24位为次版本号； 0-16位为最小版本号

BYTE     byRes[40];

} USB_SDK_HAIRPIN_VERSION, *LPUSB_SDK_HAIRPIN_VERSION; //128字节

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_GetDeviceConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LPUSB_CONFIG_INPUT_INFO pInputInfo,  LPUSB_CONFIG_OUTPUT_INFO pOutputInfo);

输入参数：

lUserID ： USB_SDK_Login的返回值

dwCommand = USB_SDK_GET_HAIRPIN_VERSION

输出参数：

pOutputInfo->lpOutBuffer = 一个USB_SDK_HAIRPIN_VERSION结构

pOutputInfo-> dwOutBufferSize =一个USB_SDK_HAIRPIN_VERSION结构的大小

返回值：

TRUE-成功

FALSE-失败

备注

无

激活卡（寻卡、防冲突、激活三合一）

命令码

#define USB_SDK_GET_ACTIVATE_CARD           0x0104

数据结构

typedef struct tagUSB_SDK_WAIT_SECOND

{

DWORD  dwSize;   //结构体大小

BYTE    byWait; // 1Byte操作等待时间（0-一直执行直到有卡响应，其他对应1S单位）

BYTE    byRes[27];

} USB_SDK_WAIT_SECOND, *LPUSB_SDK_WAIT_SECOND; //32字节

typedef struct tagUSB_SDK_ACTIVATE_CARD_RES

{

DWORD  dwSize;

BYTE   byCardType;// 卡类型（0-TypeA m1卡，1-TypeA cpu卡,2-TypeB,3-125kHz Id卡）

BYTE   bySerialLen; //卡物理序列号字节长度

BYTE   bySerial [10];//卡物理序列号

BYTE   bySelectVerifyLen; //选择确认长度

BYTE   bySelectVerify [3]; //选择确认(3字节)

BYTE   byRes[12];

} USB_SDK_ACTIVATE_CARD_RES, *LPUSB_SDK_ACTIVATE_CARD_RES; //32字节

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_GetDeviceConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LPUSB_CONFIG_INPUT_INFO pInputInfo,  LPUSB_CONFIG_OUTPUT_INFO pOutputInfo);

输入参数：

lUserID ： USB_SDK_Login的返回值

dwCommand = USB_SDK_GET_ACTIVATE_CARD

pInputInfo-> lpInBuffer = 一个USB_SDK_WAIT_SECOND结构

pInputInfo-> dwInBufferSize =一个USB_SDK_WAIT_SECOND结构的大小

输出参数：

pOutputInfo->lpOutBuffer = 一个USB_SDK_ACTIVATE_CARD_RES结构

pOutputInfo-> dwOutBufferSize =一个USB_SDK_ACTIVATE_CARD_RES结构的大小

返回值：

TRUE-成功

FALSE-失败

备注

byVerifyInfo的内容由设备指定，SDK不做任何操作。

获取身份证信息

命令码

#define USB_SDK_GET_CERTIFICATE_INFO         1000

数据结构

#define WORD_LEN                 256

#define PIC_LEN                    1024

#define FINGER_PRINT_LEN         1024

typedef struct tagUSB_SDK_CERTIFICATE_INFO

{

DWORD  dwSize; //结构体大小

WORD   wWordInfoSize; //文字信息长度

WORD   wPicInfoSize; //相片信息长度

WORD   wFingerPrintInfoSize; //指纹信息长度

BYTE    byCertificateType; //证件类型：0-身份证，1-中国绿卡

BYTE    byRes2;

BYTE    byWordInfo[WORD_LEN/*256*/]; //文字信息

BYTE    byPicInfo[PIC_LEN/*1024*/]; //相片信息

BYTE    byFingerPrintInfo[FINGER_PRINT_LEN/*1024*/]; //指纹信息

BYTE    byRes[40];

} USB_SDK_CERTIFICATE_INFO, *LPUSB_SDK_CERTIFICATE_INFO;

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_GetDeviceConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LPUSB_CONFIG_INPUT_INFO pInputInfo,  LPUSB_CONFIG_OUTPUT_INFO pOutputInfo);

输入参数：

lUserID ： USB_SDK_Login的返回值

dwCommand = USB_SDK_GET_CERTIFICATE_INFO

输出参数：

pOutputInfo->lpOutBuffer = 一个USB_SDK_CERTIFICATE_INFO结构

pOutputInfo-> dwOutBufferSize =一个USB_SDK_CERTIFICATE_INFO结构的大小

返回值：

TRUE-成功

FALSE-失败

备注

byCertificateType为0-身份证，需要根据公安部提供的居民身份证文字信息进行解析；byCertificateType为1-中国绿卡，需要根据公安部提供的外国人永久居留身份证（中国绿卡）进行解析

居民身份证文字信息解析：

外国人永久居留身份证（中国绿卡）文字信息解析：

其中姓名、住址、签发机关等文字信息为utf-16编码。出生日志、公民身份号码、起始日期和截止日期为ASCII码，且每个有效字符间用空格隔开。

相片信息需要解码：

获取身份证追加地址信息

命令码

#define USB_SDK_GET_CERTIFICATE_ADD_ADDR_INFO         1001

数据结构

#define ADDR_LEN                  128

typedef struct tagUSB_SDK_CERTIFICATE_ADD_ADDR_INFO

{

DWORD  dwSize; //结构体大小

WORD   wAddrInfoSize; //追加住址信息长度

BYTE    byAddAddrInfo[ADDR_LEN/*128*/]; //追加住址信息

BYTE    byRes[40];

} USB_SDK_CERTIFICATE_ADD_ADDR_INFO, *LPUSB_SDK_CERTIFICATE_ADD_ADDR_INFO;

接口函数

BOOL  __stdcall USB_SDK_GetDeviceConfig(LONG lUserID, DWORD dwCommand, LPUSB_CONFIG_INPUT_INFO pInputInfo,  LPUSB_CONFIG_OUTPUT_INFO pOutputInfo);

输入参数：

lUserID ： USB_SDK_Login的返回值

dwCommand = USB_SDK_GET_CERTIFICATE_ADD_ADDR_INFO

输出参数：

pOutputInfo->lpOutBuffer = 一个USB_SDK_CERTIFICATE_ADD_ADDR_INFO结构

pOutputInfo-> dwOutBufferSize =一个USB_SDK_CERTIFICATE_ADD_ADDR_INFO结构的大小

返回值：

TRUE-成功

FALSE-失败

备注

无

其他

错误码

#define USB_ERROR_BASE                 0

#define USB_SUCCESS                    (USB_ERROR_BASE+0)   // Success (no error)

//SDK内部错误码

#define USB_ERROR_INIT_SDK             (USB_ERROR_BASE+1)   //SDK Init Failed

#define USB_ERROR_SDK_NOT_INIT         (USB_ERROR_BASE+2)   //SDK Not Initialization

#define USB_ERROR_NO_DEVICE            (USB_ERROR_BASE+3)   //No such device (it may have been disconnected)

#define USB_ERROR_ACCESS               (USB_ERROR_BASE+4)   //Access denied (insufficient permissions)

#define USB_ERROR_OPEN                 (USB_ERROR_BASE+5)   //Open Device failed

#define USB_ERROR_DEV_NOT_READY        (USB_ERROR_BASE+6)   //Device is Not Ready

#define USB_ERROR_IO                   (USB_ERROR_BASE+7)   //Input/output error

#define USB_ERROR_WRITE                (USB_ERROR_BASE+8)   //Write Data to Device Failed

#define USB_ERROR_READ                 (USB_ERROR_BASE+9)   //Read Data from device Failed

#define USB_ERROR_TIMEOUT              (USB_ERROR_BASE+10)  //Operation timed out

#define USB_ERROR_WRITE_TIMEOUT        (USB_ERROR_BASE+11)  //Write Data Timeout

#define USB_ERROR_READ_TIMEOUT         (USB_ERROR_BASE+12)  //Read Data Timeout

#define USB_ERROR_BUSY                 (USB_ERROR_BASE+13)  //Resource busy

#define USB_ERROR_WRITE_BUSY           (USB_ERROR_BASE+14)  //Device is Busy for Write Data

#define USB_ERROR_READ_BUSY            (USB_ERROR_BASE+15)  //Device is Busy for Read Data

#define USB_ERROR_CLOSE                (USB_ERROR_BASE+16)  //Close Device Error

#define USB_ERROR_OVERFLOW             (USB_ERROR_BASE+17)  //Overflow

#define USB_ERROR_NO_MEM               (USB_ERROR_BASE+18)  //Insufficient memory

#define USB_ERROR_PIPE                 (USB_ERROR_BASE+19)  //Pipe error

#define USB_ERROR_INTERRUPTED          (USB_ERROR_BASE+20)  //System call interrupted (perhaps due to signal)

#define USB_ERROR_NOT_SUPPORTED        (USB_ERROR_BASE+21)  //Operation not supported or unimplemented on this platform

#define USB_ERROR_WAIT_OBJ             (USB_ERROR_BASE+22)  //Wait obj Error

#define USB_ERROR_CREATE_OVERLAPPED    (USB_ERROR_BASE+23)  //Create IO Overlapped failed

#define USB_ERROR_OVERLAPPED           (USB_ERROR_BASE+24)  //IO Overlapped Event Invalid

#define USB_ERROR_RESET_EVENT          (USB_ERROR_BASE+25)  //Reset Overlapped Event Failed

#define USB_ERROR_SET_OUT_REPORT       (USB_ERROR_BASE+26)  //Set OutReport Error

#define USB_ERROR_RECV_PACK_TIMEOUT    (USB_ERROR_BASE+27)  //Timeout when Receive Package from Device

#define USB_ERROR_RECV_DATA_LEN        (USB_ERROR_BASE+28)  //The Length of the Data(form the Device) is Unexpect

#define USB_ERROR_PARAM_INVALID        (USB_ERROR_BASE+29)  //Param Invalid

#define USB_ERROR_PARAM_1_INVALID      (USB_ERROR_BASE+30)  //Param 1 Invalid

#define USB_ERROR_PARAM_2_INVALID      (USB_ERROR_BASE+31)  //Param 2 Invalid

#define USB_ERROR_PARAM_3_INVALID      (USB_ERROR_BASE+32)  //Param 3 Invalid

#define USB_ERROR_PARAM_4_INVALID      (USB_ERROR_BASE+33)  //Param 4 Invalid

#define USB_ERROR_PARAM_5_INVALID      (USB_ERROR_BASE+34)  //Param 5 Invalid

#define USB_ERROR_PARAM_6_INVALID      (USB_ERROR_BASE+35)  //Param 6 Invalid

#define USB_ERROR_PARAM_7_INVALID      (USB_ERROR_BASE+36)  //Param 7 Invalid

#define USB_ERROR_PARAM_8_INVALID      (USB_ERROR_BASE+37)  //Param 8 Invalid

#define USB_ERROR_INVALID_HANDLE       (USB_ERROR_BASE+38)  //Handle Invalid

#define USB_ERROR_INVALID_USER_ID      (USB_ERROR_BASE+39)  //Invalid User ID

#define USB_ERROR_INVALID_DEVICE_ID    (USB_ERROR_BASE+40)  //Device ID is Invalid

#define USB_ERROR_INVALID_SEESSION_ID  (USB_ERROR_BASE+41)  //Session ID is Invalid

#define USB_ERROR_CHECKSUM_FAILED      (USB_ERROR_BASE+42)  //Checksum Failed

#define USB_ERROR_INTER_STRUCT_SIZE    (USB_ERROR_BASE+43)  //Size of Inter Struct Error

#define USB_ERROR_EXTER_STRUCT_SIZE    (USB_ERROR_BASE+44)  //Size of Exter Struct Error

#define USB_ERROR_STRUCT_HEAD_VER      (USB_ERROR_BASE+45)  //Version of Struct Head is not Define

#define USB_ERROR_REG_SEESION          (USB_ERROR_BASE+46)  //Register Session Error

#define USB_ERROR_CONVERT_PARAM        (USB_ERROR_BASE+47)  //Convert Param Error

#define USB_ERROR_INTER_CMD_NOT_DEF    (USB_ERROR_BASE+48)  //Inter Command Not Define

#define USB_ERROR_EXTERNAL_CMD_NOT_DEF (USB_ERROR_BASE+49)  //External Command Not Define

#define USB_ERROR_GET_DEV_ENCRY        (USB_ERROR_BASE+50)  //Get Device Encrypt Error

#define USB_ERROR_GET_DEV_AES          (USB_ERROR_BASE+51)  //Get AES from Device Error

#define USB_ERROR_DEV_NOT_SUPPOTR_AES  (USB_ERROR_BASE+52)  //Device do not support AES

#define USB_ERROR_DEV_NOT_SUPPOTR_CRC  (USB_ERROR_BASE+53)  //Device do not support CRC

#define USB_ERROR_SDK_AES_MOD          (USB_ERROR_BASE+54)  //SDK Set AES Mod Error

#define USB_ERROR_SDK_AES_KEY          (USB_ERROR_BASE+55)  //SDK Set AES Key Error

#define USB_ERROR_SDK_AES_KEY_LEN      (USB_ERROR_BASE+56)  //The Length of AES Key is Not Math with the Type

#define USB_ERROR_SDK_AES_KEY_TYPE     (USB_ERROR_BASE+57)  //Wrong AES Type

#define USB_ERROR_SDK_AES_PROCESS      (USB_ERROR_BASE+58)  //SDK AES Process Error

#define USB_ERROR_AES_INPUT_DATA_LEN   (USB_ERROR_BASE+59)  //AES Input Data Length Error

#define USB_ERROR_GET_DEV_AES_KEY      (USB_ERROR_BASE+60)  //Get Device AES Key Error

#define USB_ERROR_DEV_REG              (USB_ERROR_BASE+61)  //Register Device Error

#define USB_ERROR_LOGIN                (USB_ERROR_BASE+62)  //Login Error

#define USB_ERROR_RELOGIN              (USB_ERROR_BASE+63)  //ReLogin Error

#define USB_ERROR_LOGOUT               (USB_ERROR_BASE+64)  //Logout Error

#define USB_ERROR_RET_HEAD_LENGTH      (USB_ERROR_BASE+65)  //The Length of Ret Head is Error

#define USB_ERROR_RET_HEAD_VERSION     (USB_ERROR_BASE+66)  //The Version of Ret Head is not Support

#define USB_ERROR_RET_HEAD             (USB_ERROR_BASE+67)  //Ret Head Error

#define USB_ERROR_RET_DATA_LEN         (USB_ERROR_BASE+68)  //The Data Length in RetHead is Error

//设备相关错误码

#define USB_ERROR_DEV_OPER_FAILED      (USB_ERROR_BASE+257)  //Device say : Operator Failed

#define USB_ERROR_DEV_OPER_NOT_SUPPORT (USB_ERROR_BASE+258)  //Device say : The Operator is Not Support in This Device

#define USB_ERROR_DEV_CHECK_SUM        (USB_ERROR_BASE+259)  //Dervice say : Device Checksum Failed

#define USB_ERROR_DEV_USER_ID          (USB_ERROR_BASE+260)  //Device say : Invalid UserID

#define USB_ERROR_DEV_SESSION_ID       (USB_ERROR_BASE+261)  //Device say : Invalid Session ID

#define USB_ERROR_DEV_OPER_TIMEOUT     (USB_ERROR_BASE+262)  //Device say : Operation Timeout

#define USB_ERROR_DEV_UNKNOW_OPER_RES  (USB_ERROR_BASE+512)  //Drvice Return Unknow Opreator Result

#define USB_ERROR_NOT_DEFINED          (USB_ERROR_BASE+0x02FE)  //Error code is not defined

#define USB_ERROR_OTHER                (USB_ERROR_BASE+0x02FF)  //Other error

操作提示码

#define USB_RET_SUCCESS              0x00  //操作成功

#define USB_RET_FAILED                0x01  //操作失败

#define USB_RET_OPER_NOT_SUPPORT   0x02  //设备不支持该操作

#define USB_RET_CHECK_SUM_ERROR   0x03  //校验和错误

#define USB_RET_INVALID_USER_ID      0x04  //非法的UserID

#define USB_RET_INVALID_SESSION_ID   0x05  //非法的SessionID

#define USB_RET_OPER_TIMEOUT        0x06  //设备操作超时